T.C

TRABZON VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME

İÇ DÜZENLEMESİ

1-GENEL ESASLAR

AMAÇ :

Bu  İç Düzenlemenin   amacı; Trabzon İl  Milli  Eğitim   Müdürlüğüne  bağlı  okul  ve

kurumlara ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkan  yangının,  can  ve  mal   kaybını   en   aza  indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde  ve sırasında alınacak  tedbirler ile organizasyon,eğitim ve denetimi  sağlamaktır.

KAPSAM :

Bu İç  Düzenleme; Müdürlüğümüze  bağlı okul, kurum, yurt ve tesis binalarında alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini kapsar.

DAYANAK :

Bu  İç Düzenleme; 12/01/2009 tarih ve 10 sayılı “Milli  Eğitim  Bakanlığı  Yangın  Önleme  ve  Söndürme Yönergesi”nin 94 üncü ve 95 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

SORUMLULUK :

*    Yangına  karşı  bina   içerisindeki   gerekli  koruma  tedbirlerinin  aldırılmasından,  yangın  malzemesi   ve yangın cihazlarının faal halde bulundurulmasından, yangın ekiplerinin teşkil edilip görevlilerin tespitinden ve yangın vukuunda ekiplerin göreve sevk edilmesinden, itfaiye gelinceye kadar bu iç düzenlemeyi uygulamaktan okul/kurum müdürü ( binayı kullanan kurumların yetkili amiri) sorumludur.

*   Yangın güvenliği, itfaiye yardım ve işbirliği, genel tedbirlerin uygulanmasından binanın en üst amiri sorumludur.

*  Okul/kurum binasında görevli her personel bir yangına sebebiyet vermemek için tedbirli olmaya ve bu talimatta belirtilen hususlara aynan uymaya mecburdur.

A- GENEL TEDBİRLER :

1- Bina içindeki  kapılar  numaralanır  ve  anahtarlarına  3x3   cm. ebadında madeni numara

plakası  takılır. Anahtarları uygun görülen bir yerde kilitli-camlı dolapta saklanır.

- Çok  katlı  okullarda  oda  anahtarlarını  koymak üzere her katta  “Anahtar Dolabı” tesis

edilebilir. Bu takdirde  katlardaki kapıların anahtarları  da camlı  dolapta muhafaza edilir.

- Personelin  konut  adresleri  ve  telefon  numaralarını  gösterir  liste  santral odasında ve

nöbetçi  memuru  odasında  her  an  görülebilecek  yerde  asılı  olacak,  herhangi bir yangın

vukuunda  kendisine haber verilen personel derhal binaya gelerek kendisine verilen emirleri

yerine getirecektir.

4-Bürolarda  madeni kağıt  sepeti bulundurulacak,  buruda toplanan kağıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar öncelikle mesai bitiminde bina dışındaki bu işe mahsus    yerde toplu halde yakılarak imha edilecektir.

5- Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum binalarında yangında ilk önce   kurtarılacak kıymetli  evrakların  bulunduğu dolaplara, kasalara“YANGINDA  İLK ÖNCE KURTARILAÇAKTIR” etiketi  konulacaktır. Bu dolap ve kasaların yangın vukuunda kurtarılmasına öncelik verilecektir.

6- Arşivlere ancak arşiv memurunun nezaretinde ve sadece gündüzleri girilebilecektir.

Buralarda yanıcı madde bulundurmak yasaktır.

7- Yangına  müdahaleyi  kolaylaştırmak  bakımından  okul/kurum  müdürlüğü binasının ana

girişi   ve   civarına  itfaiye   araçlarının   rahatlıkla  yanaşması   için   park  yasağı  levhaları

konulmalı ve bu yasak titizlikle takip edilecektir.

8- Gerek bina söndürme  ekibi  görevlilerin, gerekse  olaya müdahale eden itfaiye ekiplerinin

görevleri    sırasında,   yetkili  itfaiye  amirinin  vereceği   karar  ve  talimatlar,   Okul/kurum

Müdürlüğü binasındaki personel tarafından aynen yerine getirilecektir.Okul/kurumlarda yangın çıkması halinde olaya müdahale eden bina sorumluları mahalli itfaiye teşkilatı amirinin  olay yerine gelmesinden itibaren onunu emrine gerecekler, kendisine her konuda yardımcı olacaklardır. Personel, itfaiye ekipleri görevini yerine getirmede, güçleştirici davranışlarda bulunmayacaklardır.

9- Okul/kurum Müdürlükleri binalarında bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme cihaz ve tesisatını bozmak, kırmak, karıştırmak, sökmek, içine kağıt-paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanamayacak hale getirmek, bozuk bir halde tutmak, her ne surette olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, itfaiyenin geçişini güçleştirecek şekilde araç park etmek bina önüne ip çekmek, tente asmak, sergi kurmak vb. hareketler yapmak yasaktır.

10- Yangın Söndürme cihazlarının kontrolleri periyodik olarak yaptırılıp üzerindeki etiketlere işlenecektir. Bu cihazlar amacı dışında kullanılmayacaktır.

11- Elektrikler söndürülecek, elektronik cihazların (Radyo, Tv, Bilgisayar vb.) fişleri kontrol edilecek. Pencereler kapatılacak, odalar kilitlenecek anahtarları özel dolapta yerlerine asılacaktır.

B- ELEKTRİK TESİSATINA AİT TEDBİRLER :

1- Elektrik tesisatının “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” esaslarına göre yapılmış olduğunu gösteren  elektrik tesisat planı camlı bir çerçeve içinde, elektrik sigorta tablosunun  yanında asılı bulundurulacaktır.

2- Elektrik tesisatı yetkili teknik elamanlara tarafından yılda bir defa komple olarak kontrol edilecek, kontrol sonucu hazırlanacak raporda; halihazır durum, varsa arızaların niteliği ve alınması gereken tedbirler belirlenecek ve bu rapor bir yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilecek, eksik ve arızalar en kısa zamanda giderilecektir.

3- Binada elektrik sobası,ocağı ütüsü, benzin, ispirto, gaz veya LPG  ocağı gibi yangın riski yüksek cihazlar kullanılmayacaktır. Ancak, yemekhane, çay ocağı gibi yerlerde bina amirinin gerek görmesi halinde ihtiyaç duyulan bu gibi araçlar kullanılabilir.

4-Elektrik Panolarında  sigortaların nerelere ait olduğu belirtilecektir.

C-BİNA BÖLÜMLERİNE AİT TEDBİRLER :

Binanın inşası, Bina yerleşimi, Bina ulaşım yolları, Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi, yangın kompartımanları, Bacalar, Kazan Daireleri, Duvarlar; Cepheler, Çatılar, Binada kullanılacak yapı malzemeleri, Kaçış yolları, Kaçış merdivenleri, Acil çıkış zorunluluğu, kaçış yolu kapıları gibi hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin ilgili hükümlerine titizlikle uyulacaktır.

* Kazan Daireleri

- Kalorifer kazan dairesine yakıt dökülmemesine dikkat edilecek kazan dairesinde yangına karşı önlemler alınacaktır.

- Kazan dairesi için talimat hazırlanacak, kazan dairesinde bakıldığında kolayca görülebilecek bir yere asılacak ve kaloriferciye tebliğ edilecektir.

- Bacalar yılda bir kez Eylül-Ekim aylarında temizlettirip, raporu dosyasında muhafaza edilecektir.

- Yetkili bir kurum tarafından verilen; Kazan Dairesi İşletmeciliğini bitirdiğine dair sertifikası bulunmayan şahıslar, kazan dairesinde görevlendirilemez.

- Kazan dairesinde kazan ile yakıt bölümü arasında bölme duvarı olması zorunludur.

*Doğalgaz Tesisatlı Kazan Daireleri

- Kazan dairesinde doğalgaz kaçaklarını algılayacak gaz detektörleri kullanılacaktır.

- Kazan dairesinde bulunan doğalgaz tesisatının veya bağlantı elemanlarının üzerine ve çok yakınında yanıcı maddeler bulundurulmaz.

- Doğalgazlı kazan dairesini işletecek personel mutlaka yetkili bir kurum tarafından verilen doğalgazlı kazan dairesi işletmeciliği kursunu bitirdiğine dair sertifikalı olmalıdır.

- Kazan dairesine doğalgazla ilgili dikkat edilecek hususları belirten uyarı levhaları asılacaktır.

- Kazan Dairesine Doğalgaz yakıtlı Kalorifer Kazanı İşletme Talimatı asılacaktır.

- Bina içi tesisat, gaz kesme tüketim cihazlarının ve bacaların periyodik kontrolleri ve bakımları yetkili servislere yaptırılır.

*Sobalar ve Bacalar

- Isıtma aracı olarak soba kullanılan yerlerde, soba, tahta ve boyalı kısımlara zarar vermeyecek şekilde altına  metal  kaplı,  mermer  veya  benzeri malzeme konularak kurulur. Taban  beton ise bu önlem zaruri değildir.

- Kullanım esnasında   soba kapakları  açık  bırakılmaz,  altında ve yanlarında  odun,kömür,

çıra, kibrit , benzin,  gaz  ve  benzeri  yanıcı  ve parlayıcı madde bulundurulmaz.. Odun ve

kömür  gibi katı  yakıtlar  ile yüksek  oranda  ısı bırakan sıvı yakıtlar kullanıldığı  takdirde

borular   ayda  bir,  bacalar  ise  iki ayda  bir  temizlenir.  Baca  temizliği  mahallin  itfaiye

teşkilatına yaptırılacak ve bir tutanakla kayıt altına alınıp dosyasında muhafaza edilecektir

*Çatılar

1- Çatılarda  yangına  karşı  koruma  gereçlerinden  başka bir eşya yanıcı-  parlayıcı  madde

vs.  bulundurulmaz.  Çatının, depo  ve  arşiv   olarak  kullanılması  için sprinkler sistemi

ile korunması zorunludur.

2- Çatıya  elektrik  tesisatı  çekilmez. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici

elektrikli  cihazların çatı  arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için

yangına dayanıklı kablo  kullanılması ve çelik  boru  içersinden geçirilmesi  gibi,yangına

karşı gerekli tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle  elektrik  tesisatı  çekilebilir.

3-  Çatı   giriş   kapısı  devamlı  kapalı,  kilitli  tutulur  ve  yalnızca  pilli  ve  akülü  el   feneri

kullanılarak ve  okul  müdürünün  izni  ile  çatıya  çıkılabilir. Bunun  için kapı  yakınında

madeni bir merdiven bulundurulacak.

4- Asansörlerin makine dairelerine çatı aralarından geçilerek ulaşılan düzenlemeler yapılmaz

Bitişik  çatılar,  bölme  duvarları  ile  yangına  karşı birbirinden ayrılacak.

5- Çatı araları periyodik olarak kuş gübresi  ya da rüzgarın  getirdiği pisliklerden  temizlenir.

*Mutfaklar,Çay Ocakları ve LPG Tüplerinin Kullanılması

1- Yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100’den  fazla  kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına  otomatik söndürme   sistemi  yapılmalı ve  ocaklarda  kullanılan  gazın özelliklerine göre gaz algılama,gaz kesme ve uyarı tesisatı kurulması şarttır.

2- Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması halinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.

3- Mutfak ve çay ocakları, binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konuşlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı  maddeler kullanılmaz.

4- Bina dışında bulunan sanayi tüplerinin bina içindeki tesisata yapılacak bağlantılarının, çelik çekme veya bakır borular ile rekor kullanılmadan kaynakla olması gerekir. Ana bağlantı borusuna kolay görülen ve kolay açılan bin ana açma-kapama valfı takılır. Tesisat, duvar/zemin içerisinden geçirilmez.

5- LPG tüpleri, dik konumda bulundurulur. Tüp ile ocak,şofben,kombi gibi cihazlar arasında  hortum  kullanılması  gerektiğinde  en  az  150 cm.  uzunluğunda  ve ilgili standartlara uygun eksiz  hortum  kullanılır ve bağlantılar  kelepçe ile sıkılır.

6- LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını  tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulundurulması mecburidir. Bodrum katlarında LPG tüpü bulundurulmaz

7- LPG tüpleri  mümkünse  bina dışında veya balkonda  bulundurulacak, doğrudan doğruya güneş  ışınlarına  maruz  kalmaması  ve  radyatörlerin, soba veya benzeri ısıtıcıların yakınında olmaması,  kapalı  veya  az  havalanan  bir yerde bulundurulursa bu bölümün havalandırılması sağlanacaktır.

D- NÖBET HİZMETLERİ

1-Mesai İçi Nöbet :

Okul/kurumlarda, nöbetçi memur olarak görevlendirilen personel, mesai başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde yangınlara karşı tedbirleri kontrol etmek ve aldırmakta yükümlüdür.

2- Gece Bekçisi :

Gece bekçisi olarak görevlendirilen personel, Gece Bekçiliği Talimatında belirtilen hususlara titizlikle riayet edecek, diğer tedbirleri kontrol edip, gerekli tedbirleri alacaktır.

E- TAŞINABİLİR SÖNDÜRME CİHAZLARI

Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekanlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

1) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2,orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında (kazan  dairesi, mutfak,laboratuar,bilgisayar sınıfları, arşiv ve çay ocağı vb.) her 250 m2 alan için 1  adet olmak üzere, uygun 6 Kg’lık   yangın söndürme cihazı  bulundurulması gerekir.

2) Taşınabilir söndürme cihazları için,  söndürücünün  duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

3) Yangın söndürücülerin  periyodik   kontrolü  ve  bakımı TS İSO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermekle yükümlüdürler.

4- Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılması,standartlara uygun toz kullanılması ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenerek hidrostatik testlerin yapılması gerekir.

5- Arabalı yangın söndürücülerin TS-EN 1688 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862-EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

6- Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere,yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir.

7-Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.

8-Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadırlar.

F- ACİL DURUM EKİBİ KURULUŞU VE GÖREVLERİ :

Ekiplerin Kuruluşu : Okul/kurum müdürlüklerince  aşağıdaki ekipler oluşturulmuştur.

(EK-A)

a) Söndürme ekibi,                               b) Kurtarma ekibi

c) Koruma     ekibi                               d) İlk yardım ekibi

Sivil Savunma Servisleri kurulmuş olan okullarda; söz konusu ekiplerin görevleri, bu servislerce yürütülür.

Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.

- Yangının Mesai Saatleri İçerisinde Olması :

Yangını ilk gören şahıs, mevcut verme sistemini ( Çan, zil, telsiz, telefon vb.) harekete geçirmekle beraber önce telefonla (110) İtfaiyeye haberdar edecektir. Yangın haberini alan, Acil Durum Ekipleri kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal  olay yerine hareket edeceklerdir. Yangın mahallinde ise her ekip kendi görevini yapacaktır.

- Yangın Mesai Saatleri Dışında Olması :

Yangını ilk gören şahıs mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerde telefonla (110) önce şehir itfaiyesine, sonra çevredeki kurumların söndürme ekiplerine, polise (155) ve Jandarmaya (156) yangın ihbarında bulunur. Ayrıca ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak bu talimatı uygulamakla  görevli amir ve diğer ilgilileri telefon vs. olay yerine çağıracaktır.

Yangından haberdar olan bu talimatı uygulamakla görevli amir ile acil durum ekibinde görevli olan personel en seri şekilde görev başına gelip söndürme, kurtarma, koruma ve ilkyardım işlerini yürütür.

G- YANGIN GÜVENLİĞİ SORUMLULUĞU :

1-Yangın Güvenliği Sorumlusu :Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurum binalarında yangın

güvenliğinden  kurum amiri veya yöneticileri sorumludur. Daire amirinin takdirine göre, binanın her iki katı için Yangın Güvenliği Sorumlusu Belirtilecektir.

2- Müdürlüğümüze bağlı okul/kurumlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yangın İç Düzenleme Talimatı (Ek….) üzerinde acil durum ekipleri tablosunu  oluşturup, Yangın söndürme malzemelerinin, elektrik sigorta panolarının, bina çıkış yollarının kroki üzerinde belirtilip her kata asacaklardır.

H- EĞİTİM

Oluşturulan  ekiplerin personeli  yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilkyardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır.Ayrıca bütün görevliler ve gece bekçileri binadaki yangın söndürme alet ve edevatının nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında  tatbiki eğitimden geçirilir. Okul/kurumda senede en az 1 kez söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İ- DENETİM

Bu İç Düzenleme hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı;

Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ile İlköğretim Müfettişlerince yapılır.

I- DİĞER HUSUSLAR

Bu İç Düzenleme tanımlanmamış açıklık gereken hususlarda  Milli Eğitim Bakanlığı Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesine http:// mevzuat.meb.gov.tr adresinde bakılacaktır.

J-YÜRÜTME

Bu İç Düzenleme yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe gerer. İlgililer ve personelin talimatın uygulanması konusunda hassasiyet göstermesini rica ederim.

../02/2010

Selim Yavuz  SANDIKÇI

Milli Eğitim Müdürü

EKLER:

1-Yangın İç Düzenleme Talimatı

2-Acil Durum Ekiplerinin Listesi

EK-A

SÖNDÜRME  EKİBİ   PERSONEL İSİM LİSTESİ

| ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | KURUMDAKI GÖREVİ | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TELF. NO. | İMZA |  | İMZA | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ekip Başkanı |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Baş. Yrd |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Prs. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Prs. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Prs. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Prs. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Prs. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Prs. |  |  |  |  |  |  |

KURTARMA EKİP PERSONEL İSİM  LİSTESİ

| ADI- SOYADI | DOĞUM TARİHİ | GÖREVİ | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TEL.NO. | İMZA | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ekip Başkan |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Baş.Yrd. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

İLKYARDIM  EKİBİ   PERSONEL İSİM LİSTESİ

| ADI- SOYADI | DOĞUM TARİHİ | KURUMDAKI GÖREVİ | SERVİSTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TEL.NO. | İMZA | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ekip Başkanı |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Baş.Yrd |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |
|  |  |  | Ekip Personeli |  |  |  |  |

KORUMA  EKİBİ  PERSONEL İSİM LİSTESİ

| ADI SOYADI | DOĞUM TARİHİ | KURUMDAKI GÖREVİ | EKİPTEKİ GÖREVİ | İKAMETGAH ADRESİ | TELF. NO. | İMZA |  | İMZA | TARİH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |